LOCO CARE CENTRE, SABARMATI

ELECTRICAL

थ्री फेस लोको ट्रिप इंस्पेक्शन प्रारुप

TI PROFORMA OF THREE PHASE LOCO

इंजन नंबर/टाइप/होम शेड

Loco No./Type/Home Shed……………………………………………… शिफ्ट Shift………………… दिनांक Date……………………

आने वाली गाडी नंबर 					जाने वाली गाडी नंबर

Incoming Train No……………………………………………….	 Out Going Train No………………………………………………………

Reference: - Schedule Maintenance Manual ABB (Indian Railway)

| क्र. सं. Sr. No. | जाँच बिन्दु Items to Check | मानक स्तर Std Value | टिप्पणी Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 दिनों के लॉग बूक की टिप्पणी की जाँच करे एवं आवश्यकतानुसार कार्य करें। Verify the driver remarks from log book for 10 days and attend. | जाँच की Attended |  |
| 2 | डीडीएस रिकार्ड कर विश्लेषण करें असामान्यता पाये जाने पर PPIO को सूचित करें। Record the DDS and analyze if any abnormality noticed inform PPIO. | रिकर्ड कर सूचित किया Recorded and informed |  |

ड्राईवर द्वारा दर्ज की गई खराबी  BOOKING OF DRIVER IF ANY :

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

दृश्य जाँच के दौरान देखी गई अन्य खराबी  ANY OTHER DEFECTS NOTICED DURING VISUAL CHECKING :

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

टेकनीशियन Technician…………………………कनि. अभि./वरि.अनु.अभि./पारी JE/SSE/Shift…………………………………

वरि. अनु. अभि. इंचार्ज SSE/Incharge…………………………………………….

| क्र. सं. SN | जाँच बिन्दु Items to Check |  |  |  |  |  | मानक स्तर Std Value |  | टिप्पणी Remarks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | अंडर फ्रेम UNDER FRAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | सभी ट्रैक्शन मोटरों की बीयरिंग (डी.ई./एन. डी.ई. साइड) यह (वातावरण के तापमान +28°C) से अधिक नहीं होना चाहिए। All TM bearings (DE/NDE) side.) It should not be more than 28°C above Amb. Temp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 1.1 | ट्रेक्शन मोटर का DE साइड ग्रीस की कलर स्थिति जाँच करें।(लाल, काला, सामान्य) Check DE side TM grease color condition(Red, Black, Normal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | (ट्रैक्शन मोटर) TRACTION MOTOR : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | सभी ट्रैक्शन मोटरों के केबलों की जाँच करे। Check the condition of power cables of TM. |  |  |  |  |  | सामान्य Normal |  |  |  |
|  | सभी ट्रैक्शन मोटरों में कोई भी टूटफूट आदि की जाँच करे। Examine all TMs for any damages caused by ballast or external hitting. |  |  |  |  |  | सामान्य No Damage |  |  |  |
|  | ट्रैक्शन मोटर के सेफ्टी स्लिंग के लगे होने की जाँच करें। Check intactness of safety sling of traction motor. |  |  |  |  |  | सामान्य Normal |  |  |  |
|  | WAP-7, WAG-9 मे ट्रैक्शन मोटर से माउंटिंग लग के हेल्दीनेस, क्रैक और टूटफूट की जाँच करें। Check healthiness of traction motor mounting for any crack, damage or any other abnormality. (WAG-9, WAP-7) |  |  |  |  |  | सामान्य Normal |  |  |  |

| क्र. सं. SN | जाँच बिन्दु Items to Check | मानक स्तर Std Value | टिप्पणी Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | (बेट्री बॉक्स) BATTERY BOX : |  |  |
| 2.1 | बेट्री बॉक्स के फाउंडेशन की जाँच करें और इसकी टूटफूट होने की जाँच करे। Visually check battery box for any external hit and damages, Inspect handing support of battery box. |  |  |

| क्र. सं. SN | जाँच बिन्दु Items to Check | मानक स्तर Std Value | टिप्पणी Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | (ब्रेक उपकरण) BRAKE SYSTEM : |  |  |
| 3.1 | लोको ब्रेक पावर की जाँच करे। Test loco brake power. | सामान्य OK |  |

| क्र. सं. SN | जाँच बिन्दु Items to Check | मानक स्तर Std Value | टिप्पणी Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | (औग्जिलरी उपकरण) AUXILIARY SYSTEM : |  |  |
| 4.1 | एनर्जाइज लोको (कार्यरत इंजन) मे औग्जिलरी मशीनों के एबनॉर्मल साउंड की जाँच करे। Energize the loco and check for abnormal sound of any auxiliary machine. | सामान्य Normal |  |

| सभी ब्लोवर से मानक एयर डिलीवरी की जांच करें। Check standard air delivery from all blowers. |  |  |  |  | सामान्य Normal | टिप्पणी Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TMB#1&2 (Min:12m/s) | OCB#1&2 (Min:08m/s) | SCVTMB & OCB#1,2 (Min:13m/s) | MRB# 1&2 (Min:03m/s) | SCVMRB#1&2 (Min:12m/s) |  |  |

| क्र. सं. SN | जाँच बिन्दु Items to Check | मानक स्तर Std Value | टिप्पणी Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0 | (प्रोप्युलीशन सिस्टम) PROPULSION SYSTEM : |  |  |
| 5.1 | ट्रैक्शन कन्वर्टर मे सिलिका जेल की कंडीशन (हालत) की जाँच करें। Check the condition of silica gel of traction converter. | सामान्य Normal |  |
| 5.2 | ट्रैक्शन कन्वर्टर मे ऑइल लेवेल कम हो तो. लॉग बूक मे दर्ज करें एवं पी.पी.आई.ओ. को सूचित करें। Check the condition of silica gel of traction converter, Record in loco log book and inform to PPIO if oil level is less. | सामान्य Normal |  |
| 5.3 | TFP और उसके संरक्षा कवर की टूटफूट की जाँच करें। Check TFP and its protection cover for any damage crack. | सामान्य Ensure |  |
| 5.4 | ट्रैक्शन कन्वर्टर के पाइप से ऑइल लिकेज की जाँच करें। Visually examine oil pipe joint in traction converter for leakage. | सामान्य Ensure |  |
| 5.5 | ट्रान्स्फ़ोर्मर अर्थिङ्ग शंट के लगे होने की जाँच करें। Examine transformer earthing shunt. | सामान्य Ensure |  |

| क्र. सं. SN | जाँच बिन्दु Items to Check | मानक स्तर Std Value | टिप्पणी Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | (रूफ इन्सपैक्शन) ROOF INSPECTION : |  |  |
| 6.1 | रूफ पर लगे फिल्टर रजिस्टेंसकी गरम होने, टूटफूट या बाहरी पदार्थ होने की जाँच क्रेन और साफ (क्लीन) करें। Examine roof mounted filter resistance for any sign of damage or overheating or presence of foreign material and clean debris. | सामान्य Normal |  |

| क्र. सं. SN | जाँच बिन्दु Items to Check | मानक स्तर Std Value | टिप्पणी Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0 | (निम्न उपकरणों के कार्य की जाँच करें ) CHEK THE WORKING OF FOLLOWING ITEMS : |  |  |
| 7.1 | हैड लाईट्स। Head lights (Cab#1 and Cab#2) | कार्यरत WKG |  |
| 7.2 | फ्लेशर लाईट्स। (Flasher lights (Both cabs) | कार्यरत WKG |  |
| 7.3 | मार्कर लाईट्स। Marker light (Red and White) (Both cabs) | कार्यरत WKG |  |
| 7.4 | कैब लाईट और डेस्क लाईट। Cab light and desk light (Both cabs) | कार्यरत WKG |  |
| 7.5 | मशीन रूम लाईट। Machine room lights. | कार्यरत WKG |  |
| 7.6 | दोनों कैब मे लगे पंखे (फैन) का कार्य। (Working of fans. (Both cabs) | कार्यरत WKG |  |
| 7.7 | दोनों कैब मे लगे सेंडर्स का कार्य। Working of sanders. (Both cabs) | कार्यरत WKG |  |
| 7.8 | स्पीड़ो मीटर कार्य। Working of speedometer. | कार्यरत WKG |  |
| 7.9 | RTIS डिवाइस की कार्यरत कांडीशन की जांच करे । Check working condition of RTIS device. | कार्यरत WKG |  |

| क्र. सं. SN | जाँच बिन्दु Items to Check | मानक स्तर Std Value | टिप्पणी Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.0 | (अन्य उपकरण) GENERAL : |  |  |
| 8.1 | बेट्री वोल्टेज की जाँच करें, कम होने पर चार्ज करें। Record battery voltage and charge if battery voltage low. | सामान्य Normal |  |
| 8.2 | इमरजेंसी पुश बटन के कार्य की जाँच करें। Working of Emergency push button switch. | कार्यरत WKG |  |
| 8.3 | विजिलेंस कंट्रोल उपकरण के कार्य की जाँच करें। Working of vigilance control device. | कार्यरत WKG |  |
| 8.4 | PVEF के कार्य की जाँच करें। Working of PVEF. | कार्यरत WKG |  |
| 8.5 | HB 1-2 और SB 1-2 मे सभी MCB और स्विच की स्थिति की जाँच करें। Ensure MCB switch position in HB-1,2 and SB-1,2 panel. |  |  |
| 8.6 | लोको को कुलिंग मोड मे चालू करें। Energize Loco in cooling mode. | कार्यरत WKG |  |

| SN | DESCRIPTION | ACTION TAKEN |
| --- | --- | --- |
| IVF COUPLER |  |  |
| 1. | Both side IVF coupler cover to be checked for any damage. |  |
| 2. | Both sides IVF coupler cleaning & lubrication by means of MAOLIN-2003 grease to be done in all moving parts. |  |
| 3. | Both side IVF coupler contact pin to be checked for RUSTING/FLASHING & free movement of pin/spring by pressing it. If required, replace the same. |  |
| 4. | Check the condition of both side IVF coupler rubber gasket for fitting & intactness. |  |
| 5. | Check both side IVF couplers for locking arrangement & ensure proper unlocking/locking of both side IVF couplers before & after inspection. |  |
| UIC COUPLER |  |  |
| 1. | Both side UIC coupler cover to be checked for any damage. |  |
| 2. | Both sides UIC coupler cleaning & lubrication by means of MAOLIN-2003 grease to be done in all moving parts. |  |
| 3. | Both sides UIC coupler contact pin to be checked for RUSTING/FLASHING and intactness. |  |
| 4. | Check both side UIC couplers for locking arrangement & ensure proper unlocking/locking of both side UIC couplers before & after inspection. |  |

Following check points are to be added in existing TI Performa of WAP5 locos

| SN | Items to check | Std Value | Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TM |  |  |
|  | Check the intactness of TM support arm fixing bolts | Intact |  |
|  | Check the intactness of TM foundation bolts. |  |  |